1. 웨이퍼 제조

Q. CZ Method (Czochralski Crystal Growth) A. - 순수한 단결정 실리콘 웨이퍼를 얻기 위한 과정 - 다결정 실리콘 및 불순물을 도가니에 Stacking - 고순도 Ar 불활성 Gas에 다결정 Si 용융 - 단결정 Si Seed를 용융액 속에 넣고 회전시키면서 Pulling

Q. CZ Method (Czochralski Crystal Growth) 공정 순서 A. 1. Crystal Growth 2. Single Crystal Ingot 3. Crystal Trimming and Diameter Grind 4. Flat Grinding 5. Wafer Slicing 6. Edge Rounding 7. Lapping 8. Wafer Etching 9. Polishing 10. Wafer Inspection

2. 산화 공정

Q. Thermal Oxidation A. - 고온에서 Si 웨이퍼 표면을 산소와 물을 사용해 SiO2를 성장 - 상온에서도 공기 중 산소와 반응해 자연산화막 성장 - 온도가 높을수록 산화 속도 빠름

Q. Dry Oxidation A. - 산화 속도가 습식 산화에 비해 성장 속도가 느림 - 막질 우수

Q. Wet Oxidation A. - 산화 속도가 빠름 - DI Water 증발하여 산화막 형성

Q. Oxidation장비_Furnace A. Horizontal Furnace - 사용이 간편 - Footprint 및 막균일성 불리 Vertical Furnace (TEL 장비) - 자동화 - Footprint 및 막균일성 등에 유리

Q. Oxidation장비_RTP A. - 가열/냉각 시간 감소 - 얇은 막을 정밀한 두께로 성장 - Single Wafer Type