Q. 반도체 밸류체인 A IDM - 설계 제조 패키징을 모두 수행하는 종합 반도체 생산 기업 - 하이닉스, 삼성전자, Intel 등 Fabless - 공장 없이 반도체 설계만 전문적으로 하는 기업 - NVIDIA, Apple, Qualcomm 등 Foundry - 팹리스가 설계한 도면을 받아 생산 - TSMC, 삼성전자 파운드리 사업부 등 OSAT - 제조된 웨이퍼를 패키징하고 검사하는 기업 - ASE, Amkor 등 IP - 반도체의 특정 기능을 구현하는 설계를 만들어 로열티를 받고 파는 기업 - ARM 등

Q. DRAM과 NAND에 대해 설명하고 각각의 Application에 대해 설명하여라 A DRAM - DRAM은 주 기억 장치로 사용된다. - 하나의 트랜지스터와 하나의 커패시터로 구성된 단순한 구조 - 커패시터에 전하를 채우거나 비우는 방식으로 데이터를 저장 - 휘발성이기에 데이터 유지를 위해 주기적으로 전기를 채워주는 refresh 동작이 필수적 - 데이터 접근 속도가 매우 빠르며 쓰기 횟수에 제한이 거의 없음 - HBM, LPDDR, DDR5 등 NAND - 보조 기억 장치로 사용됨 - 절연체로 둘러싸인 공간에 전자를 가두어 전원이 없어도 데이터가 유지 - 비휘발성이기에 전원이 차단되어도 저장된 전자가 빠져나가지 못하기에 데이터가 보존 - DRAM 보다 속도는 느리지만 대용량 구현이 가능 - SSD 등

PT 면접

반도체 8대 공정 흐름

CVD, PVD 차이와 각각의 적용 공정 이해

DRAM, NAND 셀 구조 및 동작 원리

미세화 트렌드에 따른 공정 한계와 해결방향(EUV, GAA 등)

수율의 개념-수율에 영향을 미치는 요인과 개선 방법